示波器正常但荧光屏无波形显示，可能的问题如下：

1. 信号输入相关

- 探头未正确连接（信号端或地线接触不良）。

- 被测信号未实际输出（无信号或信号幅度过低/过高）。

- 输入通道选择错误（未切换到探头连接的通道）。

- 输入耦合模式设置为“GND”（接地）而非“AC/DC”。

2. 垂直与水平系统问题

- 垂直灵敏度（Volts/Div）设置过大（波形被压缩为直线）或过小（波形超出屏幕范围）。

- 时基（Time/Div）设置与信号频率严重不匹配（如极快时基导致波形横向过密）。

3. 触发系统异常

- 触发源未选择输入信号的通道。

- 触发电平超出信号幅度的有效范围。

- 触发模式误设为“单次（Single）”或“正常（Normal）”且未满足触发条件。

4. 显示与通道状态

- 荧光屏辉度（Intensity）被调至最低或完全关闭。

- 对应输入通道被手动关闭（如示波器的“CH1”处于禁用状态）。

- 误启用X-Y显示模式或其他特殊显示模式。

5. 探头与硬件问题

- 探头内部断路或损坏（如衰减档位失效）。

- 示波器校准信号异常（无法通过自检）。

- 示波器内部电路故障（如垂直放大器、触发电路损坏）。

6. 其他设置错误

- 探头衰减比设置不匹配（如使用10X探头但示波器设置为1X）。

- 数字示波器处于“冻结/存储”状态或未启用实时捕获模式。